GDRS-210

石油产品水溶性酸碱值测定仪

产品操作手册

武汉国电西高电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GDRS-210石油产品水溶性酸碱值测定仪。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

!

注 意 事 项

- 使用产品时，请按说明书规范操作

- 未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

- 存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

- 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目      录

一、概述	4

二、技术参数	4

三、结构与原理	4

四、操 作 步 骤	5

五、维护与修理	5

六、注 意 事 项	6

GDRS-210石油产品水溶性酸碱值测定仪

- 一、概述

石油产品水溶性酸及碱测定仪是根据国家标准GB/T 259《石油产品水溶性酸及碱测定法》设计，制造的。适用于测定液体石油产品、添加剂、润滑脂、石蜡、地蜡及含蜡组分的水溶性酸或水溶性碱。本产品执行企业标准Q/DFY·001-2008

- 二、技术参数

1.电源电压：    AC220V  ±10%  50Hz

2.加热电压：    AC10～AC220V连续可调

3.加热功率：    2×200W

4.温度范围：    室温～200℃

- 三、结构与原理

本仪器采用可独立控制双联加热电炉，及符合要求的是玻璃器皿组成。

加热电炉采用玻璃丝编织加热板，具有加热效率高，能耗低，无明火等特点。

- 四、操 作 步 骤

1.仪器开箱后，请按装箱单清点配件是否齐全，有无损坏。若有配件损坏请及时与我厂联系。

2.将仪器放置与试验台上，将开关处于闭合状态，将调压旋钮逆时针旋至最小处，

3.将两根支杆插入仪器后面的上固定座，再旋进下固定座并扭紧，将上固定座的顶丝扭紧。

4.将万能夹用双顶丝固定在支杆上。

5.将仪器电源接入AC220V 5A电源插座中，注意必须有良好的接地线。

6.打开电源开关、调节电压调节旋钮，电压表指示输入到加热板上电压值。可根据试验需要进行调节。

7.对不同的石油产品可依据方法进行试验。

8.试验完毕后，将电源开关关断，将调压旋钮旋至最小位置。

9.具体试验步骤请参阅GB/T259试验方法。

- 五、维护与修理

1.经常保持仪器清洁，防止酸碱，油污，潮湿等侵蚀。

2.仪器出现故障时，应请专业人员修理，切勿乱拆乱卸。

- 六、注 意 事 项

1.试验完毕应将调整旋钮逆时针调到零点，关闭电源。

2.加热器表面禁止直接接触液体，有利于操作者和仪器的安全使用。