产品技术协议

产品功能特点

GDZJ-45S 匝间冲击耐压测试仪适用于额定电压 45,000V 及以下大中型高中压、交直流电机的绕组匝间绝缘检测；也可用于变压器绕组、电器线圈绕组的匝间绝缘检测。 因电机、变压器绕组由于绝缘结构和绝缘材料的不一致，特别是操作者工艺水平的不同，在绕线、嵌线、刮线、接头端部整形、搬运等工序工艺环节都会引起不同程度的绝缘损伤，使绕组存在着各种形式的匝间绝缘故障，因此，匝间绝缘是电机、变压器的薄弱环节。

GDZJ-45S 匝间冲击耐压测试仪是以检测被试品阻抗对称平衡情况为基本原理,采用冲击波比较法以高频、高压脉冲对电机、变压器绕组进行等效过电压的无损模拟试验,利用仪器本身示波器观察波形对比分析，能直观、迅速正确的测试绕组匝间短路及各种阻抗 不平衡故障。

产品功能特点：

1.设备可定制正反向试验功能，解决了冲击电压在绕组中不平均分配的问题，提高了测试准确度。

2.采用彩色液晶显示示波器，具有 USB 输出接口、卸载、存储功能的示波器；工作的可靠性和稳定性有较大幅度的提高。

3.采用电动调压或手动调压技术，各相绕组试验检测模式：面积比较，频率比较，分别对定子绕组进行匝间绝缘耐电压试验。

4.单/三相、交/直流电机通过，大大提高了仪器适用范围。

5.输出能量大，尤其适用于大容量电机、变压器、电器等低感绕组（线圈的测量）。

6.高压回路设有启动、停止按钮和脚踏开关双重保护电路，仪器操作安全可靠。

7.高压输出回路带有 LED 数显，可显示工作时的高压，输出引线采用 100kV 耐压硅橡胶线及专用高压夹具。

8.闸流管工作电源采用稳压稳流保护功能，闸流管、灯丝及触发变压器采用低电压工作模式， 大大降低了高压辅助电源回路电压及触发变压器工作电压，解决了外部电网电压不稳定形成对仪器的冲击,提供了仪器的安全性、可靠性。

9.采用高压保护回路与高压回路隔离的高频电流传感器，直接显示流过闸流管电流和绕组波 形，防止绕组线圈匝间短路与因闸流管过载而引起仪器损坏，同时减小了对示波器的干扰。

10.设备为双高压输出,可同时对两个单线圈进行波形比对,和传统的测试方法(先存储一个线圈测试波形与另一个线圈进行比较的方法效率可提高一倍。

11.该仪器技术指标（测试精度）国内领先，达到国际同类产品标准。 匝间仪可以查出下列故障：

- 匝间绝缘击穿（匝间短路）

- 电晕放电

- 绕组断线

- 匝数差异

产品技术指标：

1. 输入电压：220V±5%；频率 50Hz/60Hz ±2%；

2. 测试范围： 0～45KVP 范围内连续可调；±5% ；

3. 触发次数：6.25 次/秒--50 次/秒；

4. 波前时间：0.1 - 0.5 µs (标准规定) ；

5. 容差为：  (+0.3)/(-0.1) µs ；

6. 峰值输出电压： 0～45KVP ±5%；

7. 脉冲电容：0.01μ F -0.1μ F；

8. 最大输出能量：60J；

9. 功   耗：1000VA；

10. 绝缘电阻：电源输入端对机架的绝缘电阻≥20MΩ；

11. 介电强度：电源输入端对机架能承受 1500V/50HZImin 耐压试验无飞狐、无击穿现象；

12. 环境温度：0～40 度；

13. 相对湿度：40 度时≤80%；

14. 波形容差：±3% 13.外形尺寸：650×550×1700；(底部装有万向轮,移动方便)

15. 重量：180kg；

16. 式样：柜式；

17. 适用范围：额定电压 13800V 及以下交直流电机线圈及整机匝间绝缘冲击耐电压试验。