GDJJW系列 精密稳压稳流电源

一、概述

GDJJW系列精密稳压稳流电源，采用了国际上先进的正弦能量分配程式的电源调节技术，代表了交流稳压技术的最新发展水平。其电路由正弦能量分配器和大功率滤波器并联组成。具有稳压精度高、过载能力强，可靠性好、抗干扰能力强、效率高，可长期连续工作，使用寿命长等优点，是取代614系列电子式稳压器和磁饱和稳压器的理想代换产品。它能提供一个安静无声、安全可靠的良好工作环境。

二、适用范围

适用于电脑网络工程、电子仪器设备、医疗设备、科研单位、测试、测量设备、工厂校验台等设备配套使用。

三、技术指标

输入稳压范围：  180-260±3%

输入适用范围：160-280V

频率：50Hz±5%

输出电压：220V±0.5%

源电压效应：≤±0.5%

负载效应：≤±1%

波形失真：≤5%（附加）

响应时间：≤50ms

效率：≥92%（满载）

尖峰吸收： 输入3000V/3uS 尖峰输出≤30V

音频噪声：≥50db

过压保护报警：≤246V±4V

四、尺寸重量

| 型号 | 输出容量（kVA) | 长*宽*高(cm) | 净重（kg) | 毛重（kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GDJJW-1 | 1 | 34*17*28 | 12 | 12.6 |
| GDJJW-2 | 2 | 40*19*34 | 18 | 19 |
| GDJJW-3 | 3 | 41*20*36 | 22 | 23 |
| GDJJW-5 | 5 | 46*23*43 | 31 | 39 |
| GDJJW-10 | 10 | 50*25*49 | 47 | 56 |
| GDJJW-15 | 15 | 60*28*52 | 57 | 72 |
| GDJJW-20 | 20 | 60*28*52 | 59 | 74 |