GDSF-81-10kVA/150HZ

三倍频电源发生器

产品操作手册

武汉国电西高电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GDSF-81-10kVA/150HZ三倍频电源发生器。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

!

注 意 事 项

请仔细阅读使用说明和注意事项，详细了解其主要性能以及使用方法。

- 本设备使用前必须牢靠接地！

- 设备外电源空开≥100A!

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目      录

一、概述	4

二、主要参数	4

三、结构示意图	4

四、面板示意图	5

五、电气原理	5

六、设备连线	5

七、使用方法	6

GDSF-81-10kVA/150HZ三倍频电源发生器

- 一、概述

GDSF-81-10KVA/150Hz三倍频感应耐压发生器是利用磁路的饱和特性，取出装置中分量最大的三次谐波电压，对感应线圈式的电气产品进行匝间、段间、层间的倍频、倍压试验，以考核被试品的绝缘耐压水平。本设备具有操作简单，使用方便的特点。

- 二、主要参数

输入容量：10KVA

输出容量：2KVA

输入电压：三相四线AC380V 50Hz

输出电压：0～400V 150Hz

输入电流：小于15A

输出电流：不大于5A

- 三、结构示意图

1-输出调节  2-计时整定3-计时按钮  4-停止按钮  5-启动按钮   6-电源空开  7-输出电压  8-电源指示  9-输出电流  10-零位指示   11-工作指示  12—输出电流  13—计时提醒  14—输出电流整定   15-电源输入端子  16-0～400V/150Hz输出端子   17-接地端子

- 四、面板示意图

- 五、电气原理

- 六、设备连线

- 七、使用方法

1、按设备连线图接好连线，合上电源开关,绿灯和黄灯亮（如果黄灯不亮，可将调压器手柄逆时针调至零位直至黄灯亮）。

2、设定输出电流值（刻度盘示值×2）和耐压时间（40s）。

3、将调压器手柄逆时针调至零位后，按启动按钮，红灯亮。

4、顺时针调节调压器手柄，黄灯灭，注视电压表和电流表的变化，同时通过分压器监视负载高压端输出电压。将电压调至所需试验电压。

5、下计时按钮开始计时，耐压时间到后，逆时针调节调压器手柄至零位。

6、按下停止按钮，试验完毕。